  - 附件2

  - 1200ZQ-125水泵参数

水泵参数如下：

水泵型号                       1200ZQ-125潜水轴流泵

叶片运行角度                    +2°

设计流量                        3.85m³/s

设计工作扬程                    4.44m

叶轮直径                        970mm

排出口径                        1400mm

安装方式                        湿室安装

电机参数如下：

电机型号                        潜水式异步电动机

单机容量                        355kW

电压等级                        10kV

额定转速                        490 r/ min

频率                            50 Hz

启动方式                        软启动

电机效率                        ≥90%

绝缘等级                        F

防水等级                        IP56

图1  1200ZQ-125（+2°）机型运行曲线图及主要参数

图2  1200ZQ-125（+2°）机型主要控制性尺寸（参考，以厂家供货图为准）

图3  配套电机主要参数（参考，以厂家供货资料为准）