  - 附件3

  - 900ZLB-85水泵参数

水泵参数如下：

水泵型号                        900ZLB-85立式轴流泵

叶片运行角度                    -4°

设计流量                        1.55m³/s

设计工作扬程                    4.2m

叶轮直径                        750mm

排出口径                        900mm

安装方式                        湿室安装

电机参数如下：

电机型号                        异步电动机

单机容量                        132kW

电压等级                        380V

额定转速                        590 r/ min

频率                            50 Hz

启动方式                        变频启动

电机效率                        ≥90%

绝缘等级                        F

防水等级                        IP56

图1  900ZLB-85（-4°）机型运行曲线图及主要参数

图2  900ZLB-85（-4°）机型主要控制性尺寸（参考，以厂家供货图为准）

图3  配套电机主要参数（参考，以厂家供货资料为准）